电源系统

电源是为摩托车的电气设备提供能量的。摩托车上所采用的电源来自于磁电机所产生的电以及蓄电池，它们相互配合，联合供电。在高速行驶过程中，磁电机所产生电的电压比蓄电池高，电气设备由磁电机供电，并向蓄电池充电；而在停机、低速或怠速时，磁电机所产生电的电压比蓄电池低，蓄电池放电，向用电设备供电。

WY125-9A摩托车上绝大多数电气设备的工作电压都是DC12V，而磁电机所产生的是高压交流电，故需要整流调节器转化成所需要的低压直流电。